### AES

#### Naive

Το bottleneck δεν είναι αλγοριθμικό αλλά υλοποιησιακό. Ο HLS αναπαράγει το sbox σε 8 αντίγραφα ROM και κρατά τα όρια των συναρτήσεων, με αποτέλεσμα τεράστια κατανάλωση λογικής (περίπου 539k LUT) και σειριακή επεξεργασία ανά byte. Δεν εφαρμόστηκε κανένας χειροκίνητος μετασχηματισμός. Αποτελεί τη βάση αναφοράς.

#### Pipelined

Το πρόβλημα είναι τα όρια των κλήσεων συναρτήσεων, που εμποδίζουν τον χρονοπρογραμματισμό του round loop ως ενιαίου pipeline, και η σπατάλη λογικής από τα αντίγραφα του sbox. Εφαρμόστηκε ο μετασχηματισμός §2.7 Inlining, με #pragma HLS INLINE σε όλες τις βοηθητικές συναρτήσεις, ώστε ο round loop να γίνει ένα ενιαίο σώμα. Παράλληλα εφαρμόστηκε ο §2.3 Random Access Buffering: το sbox τοποθετήθηκε σε ένα μόνο LUTRAM με #pragma HLS RESOURCE variable=sbox core=RAM_2P_LUTRAM, καθώς η προσπέλαση sbox[buf[i]] εξαρτάται από τα δεδομένα. Το αποτέλεσμα είναι μείωση 67% στα LUT και 69% στα FF. Ο βρόχος πήρε #pragma HLS PIPELINE, αλλά παραμένει II-violating (ecb3 II περίπου 12) λόγω του σειριακού key schedule.

#### Vectorized

Εδώ το bottleneck είναι ότι κάθε γύρος επεξεργάζεται 16 bytes διαδοχικά και ο πίνακας buf βρίσκεται σε BRAM δύο θυρών. Εφαρμόστηκε ο §3.1 Horizontal Unrolling, με #pragma HLS UNROLL στους byte-level βρόχους (sub, mix, addkey, cpkey, expand) και #pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=buf complete, ώστε τα 16 bytes να γίνουν 16 ανεξάρτητοι καταχωρητές προσβάσιμοι ταυτόχρονα. Το latency πέφτει στους 227 κύκλους. Το στάδιο κληρονομεί το inlining και το LUTRAM sbox.

#### Vectorized με partition του sbox

Ακόμη και με το buf partitioned, οι 16 παράλληλες αναζητήσεις στο sbox συναγωνίζονται για τις δύο θύρες του LUTRAM, οπότε ο ecb3 δεν φτάνει σε II=1. Η λύση είναι #pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=sbox complete, που μετατρέπει το sbox σε 256 καταχωρητές και επιτρέπει 16 αναζητήσεις χωρίς σύγκρουση θυρών. Ο ecb3 φτάνει σε II=1 και το latency στους 33 κύκλους, χωρίς παραβιάσεις. Το κόστος είναι αύξηση των LUT στα περίπου 79k, αφού ο πίνακας 256 θέσεων γίνεται ένας πλατύς πολυπλέκτης.

### N-Body (MD)

#### Naive

Ο HLS κάνει αυτόματα full unroll τον βρόχο των 16 γειτόνων και pipeline τον εξωτερικό βρόχο, όμως οι 16 ταυτόχρονες αναγνώσεις των position_x/y/z χτυπούν σε BRAM δύο θυρών, δίνοντας II=9 από port contention. Δεν εφαρμόστηκε χειροκίνητος μετασχηματισμός. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παραλληλισμός ×16 της naive δίνει ήδη καλό throughput.

#### Pipelined

Το κύριο bottleneck είναι η loop-carried εξάρτηση των συσσωρευτών δύναμης fx/fy/fz μέσω του αθροιστή κινητής υποδιαστολής (latency περίπου 4 κύκλοι), που επιβάλλει II=4 αν η συσσώρευση γίνει σε έναν καταχωρητή. Εφαρμόστηκε ο §2.1.2 Tiled Accumulation Interleaving, με TILE_SIZE=4 μερικούς συσσωρευτές ανά διάσταση (fx_part κ.λπ., με #pragma HLS ARRAY_PARTITION complete), ώστε κάθε θέση t = j % TILE_SIZE να ενημερώνεται κάθε 4 επαναλήψεις και η απόσταση εξάρτησης να καλύπτει το latency του αθροιστή, δίνοντας II=1. Πάνω σε αυτό εφαρμόστηκε αυτόματα από το εργαλείο ο §2.6 Loop Flattening, που συμπτύσσει τους loop_i και loop_j σε ένα pipeline 4096 επαναλήψεων κάτι που ενεργοποιεί η δομή του κώδικα, όχι ως μετασχηματισμός που εφαρμόστηκε με directive.. Συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκε #pragma HLS DEPENDENCE inter false στους πίνακες δυνάμεων. Παρά το II=1, το throughput μένει κάτω από τη naive, επειδή ο παραλληλισμός ×16 της naive κάνει περισσότερη δουλειά ανά κύκλο.

#### Systolic

Ένα μόνο pipelined PE επεξεργάζεται ένα ζεύγος γειτόνων ανά κύκλο και δεν κλιμακώνει, ενώ η τυχαία προσπέλαση pos[jidx] δημιουργεί συγκρούσεις τραπεζών αν ο πίνακας είναι κοινός. Εφαρμόστηκε ο §3.2 Vertical Unrolling, που αναπαράγει το PE σε P=4 ανεξάρτητα md_pe instances, καθένα για 64 atoms, και ο §3.3 Dataflow, με #pragma HLS DATAFLOW, που χωρίζει το kernel σε 7 ταυτόχρονα tasks (replicate_positions, distribute_NL, τέσσερα md_pe, collect_forces). Για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις στις τυχαίες προσβάσεις, εφαρμόστηκε ο §4.2 Memory Buffering με αναπαραγωγή των πινάκων θέσεων σε pos_x_p[4][256] (#pragma HLS ARRAY_PARTITION dim=1 complete), ώστε κάθε PE να έχει δικό του αντίγραφο, και ο §4.3 Memory Striping με block partition factor 4 στους NL και force_x/y/z (#pragma HLS ARRAY_PARTITION type=block factor=4) για παράλληλο distribute και collect. Το latency πέφτει από 4174 σε 2198 κύκλους, περίπου 1,9 φορές. Αυτό είναι το μόνο στάδιο που χρησιμοποιεί πραγματικούς μετασχηματισμούς του Κεφαλαίου 4, σε on-chip μορφή, και η αναπαραγωγή με το banking είναι η αιτία των 76 BRAM.

### FFT

#### Naive (strided)

Ο εσωτερικός βρόχος του butterfly έχει II=16 από ψευδή εξάρτηση μνήμης: το μονοπάτι του twiddle ξαναδιαβάζει το real[odd] μετά την εγγραφή του, και ο scheduler δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι διευθύνσεις είναι ανεξάρτητες. Δεν εφαρμόστηκε μετασχηματισμός. Η γραμμικοποίηση του εξωτερικού βρόχου έγινε μόνο για στατικά trip counts.

#### Pipelined V2

Το bottleneck είναι η ίδια ψευδής εξάρτηση που κρατά το II=16. Εφαρμόστηκε pipeline-enabling restructuring του Κεφαλαίου 2: ο δείκτης του butterfly υπολογίζεται από έναν καθαρό γραμμικό δείκτη i μέσω shifts και masks, ώστε διαδοχικές επαναλήψεις να αγγίζουν ξένα μεταξύ τους ζεύγη (even, odd), και προστέθηκε #pragma HLS DEPENDENCE variable=real/img inter false που δηλώνει την ανεξαρτησία στον scheduler. Τα τέσσερα στοιχεία διαβάζονται μία φορά σε καταχωρητές, ο υπολογισμός γίνεται σε καταχωρητές και η εγγραφή γίνεται μία φορά, εξαλείφοντας την επανανάγνωση. Το II πέφτει από 16 σε 2, περιορισμένο πλέον από 2 αναγνώσεις και 2 εγγραφές σε BRAM δύο θυρών.

#### Systolic

Ο μοναδικός datapath χρειάζεται 2 αναγνώσεις και 2 εγγραφές ανά κύκλο στον ίδιο πίνακα, πράγμα που τον περιορίζει στο II=2. Εφαρμόστηκε ο §3.3 Dataflow, με #pragma HLS DATAFLOW, που τοποθετεί τα 10 stages ως ταυτόχρονα tasks με ξεχωριστούς buffers εισόδου και εξόδου (s0 έως s8), και ο §2.7 Inlining, με #pragma HLS INLINE, που δίνει σε κάθε κλήση stage δικό της instance με σταθερό αριθμό σταδίου. Έτσι οι διευθύνσεις γίνονται affine και κάθε buffer έχει έναν αναγνώστη και έναν συγγραφέα, η σύγκρουση θυρών εξαφανίζεται και κάθε stage φτάνει σε II=1. Τα 144 BRAM είναι οι ενδιάμεσοι buffers του dataflow.

### Stencil

#### Naive

Κάθε έξοδος διαβάζει τους 9 γείτονές της απευθείας από το BRAM εισόδου, οπότε 9 αναγνώσεις συναγωνίζονται για 2 θύρες, δίνοντας II=5 χωρίς επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Δεν εφαρμόστηκε μετασχηματισμός.

#### Pipelined

Το bottleneck είναι οι 9 αναγνώσεις ανά έξοδο και η contention στη διεπαφή. Εφαρμόστηκε ο §2.2 Delay Buffers, με δύο line buffers και ένα παράθυρο 3×3 από καταχωρητές, ώστε κάθε επανάληψη να διαβάζει ένα νέο pixel από τη μνήμη (orig[idx]) και να επαναχρησιμοποιεί τα άλλα 8 από on-chip κατάσταση. Το II πέφτει σε 1. Παράλληλα εφαρμόστηκε ο §2.6 Pipelined Loop Flattening, που συγχωνεύει τους βρόχους γραμμής και στήλης σε έναν main_loop με #pragma HLS PIPELINE II=1, ώστε το fill και drain να συμβαίνει μία φορά. Το φίλτρο 3×3 αντιγράφεται σε πλήρως partitioned τοπικό πίνακα για τους 9 παράλληλους πολλαπλασιασμούς. Αυτό είναι υποστηρικτικό array-partition και όχι ο §2.3 που ισχυρίζονται τα σχόλια, αφού οι δείκτες του φίλτρου είναι σταθεροί μετά το unroll.

#### Vectorized

Η επεξεργασία ενός κελιού ανά κύκλο περιορίζει το throughput και αφήνει αναξιοποίητη τη χωρική εντοπιότητα. Εφαρμόστηκε ο §3.1 Horizontal Unrolling, που επεξεργάζεται W=4 στήλες ανά κύκλο, με παράθυρο 3×6 και τέσσερα παράλληλα δέντρα MAC 9 σημείων. Οι line buffers και οι orig, sol partitionάρονται κυκλικά με factor 4 (#pragma HLS ARRAY_PARTITION type=cyclic factor=4) για να τροφοδοτούν τις 4 lanes παράλληλα. Πρόκειται για on-chip banking που υποστηρίζει τον §3.1, και όχι για τον §4.3 striping που ισχυρίζονται τα σχόλια. Το στάδιο κληρονομεί τους delay buffers και το flattening, και το latency πέφτει από 39068 σε 2067 κύκλους.