Advanced Encryption Standard

AES_Naive Αποτελέσματα

Estimated Fmax: 137.16 MHz, Latency:  459 cycles, 4,590e3 ns

| Module / Loop | Issue Type | Latency (Cycles) | Latency (ns) | Interval | Pipelined | BRAM | DSP | FF | LUT | URAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aes256_encrypt_ecb | — | 459 | 4,590e3 | 460 | no | 0 | 0 | 72496 | 538847 | 0 |
| ecb1 (1) | — | 34 | 340.000 | 33 | loop auto-rew | 0 | 0 | 782 | 14897 | 0 |
| ecb2 (1) | II Violation | 115 | 1,150e3 | 114 | loop auto-rew | 0 | 0 | 1576 | 193 | 0 |
| cpkey (1) | — | 18 | 180.000 | 17 | loop auto-rew | 0 | 0 | 789 | 9897 | 0 |
| ecb3 (1) | II Violation | 212 | 2,120e3 | 211 | loop auto-rew | 0 | 0 | 2228 | 1368 | 0 |
| sub (1) | — | 19 | 190.000 | 17 | loop auto-rew | 0 | 0 | 18 | 62 | 0 |
| aes_expandEncKey | — | 15 | 150.000 | 1 | yes | 0 | 0 | 65976 | 510980 | 0 |
| addkey (1) | — | 18 | 180.000 | 17 | loop auto-rew | 0 | 0 | — | — | 0 |

Throughput στο Fmax = 137.16 MHz:

ThroughputFmax = 128 * 137.16 * 106 / 459 = 38.26 Mbps (Bblock = 128 bits, fclk = 137.16 MHz, Lcycles = 459)

AES_Pipelined Αποτελέσματα

Estimated Fmax = 140.12 MHz

| Module / Loop | Issue Type | Latency (Cycles) | Latency (ns) | Interval | Pipelined | BRAM | DSP | FF | LUT | URAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aes256_encrypt_ecb | — | 434 | 4340 | 435 | no | 0 | 0 | 22141 | 176234 | 0 |
| ecb1 | — | 34 | 340 | 33 | loop auto-rew | 0 | 0 | 14 | 14902 | 0 |
| cpkey | — | 18 | 180 | 17 | loop auto-rew | 0 | 0 | 789 | 9897 | 0 |
| ecb3 | II Violation | 158 | 1580 | 157 | loop auto-rew | 0 | 0 | 2789 | 2501 | 0 |
| sub | — | 19 | 190 | 17 | loop auto-rew | 0 | 0 | 26 | 95 | 0 |
| exp1 | — | 5 | 50 | 4 | loop auto-rew | 0 | 0 | 1904 | 11889 | 0 |
| exp2 | — | 5 | 50 | 4 | loop auto-rew | 0 | 0 | 2772 | 23727 | 0 |
| addkey | — | 18 | 180 | 17 | loop auto-rew | 0 | 0 | 20 | 493 | 0 |

Throughput στο Fmax = 140.12 MHz:

ThroughputFmax = 128 * 140.12 * 106 / 434 = 41.31 Mbps (Bblock = 128 bits, fclk = 137.16 MHz, Lcycles = 459)

| Μέτρο | Naive | Pipelined | Βελτίωση |
| --- | --- | --- | --- |
| Latency (cycles) | 459 | 434 | +5.7% |
| Interval (II) | 460 | 435 | +5.4% |
| Throughput @ 100MHz | 27.89 Mbps | 29.49 Mbps | +5.7% |
| Throughput @ Fmax | 38.26 Mbps | 41.31 Mbps | +8.0% |
| Fmax | 137.16 MHz | 140.12 MHz | +2.2% |
| FF | 72496 | 22141 | −69.5% |
| LUT | 538847 | 176234 | −67.3% |
| ecb3 II | 16 | 12 | +25% |

LUTRAM αντί 8× ROM copies. Στο naive ο HLS έκανε:

INFO: Implementing 'sbox' using auto ROMs with 8 copies

8 αντίγραφα × 256 bytes = 2048 bytes σε LUT-based ROM. Αυτό μόνο του εξηγεί μεγάλο μέρος από τα 538847 LUTs του naive. Στο pipelined:

INFO: Implementing 'sbox' using distributed ROMs (RAM_2P_LUTRAM_1R1W)

1 αντίγραφο — 8× λιγότερη μνήμη για το sbox.

ctx aggregation διαφορετική αντιμετώπιση

Στο naive ο HLS aggregate-αρε το ctx struct ως 768-bit register που αντιγραφόταν παντού. Στο pipelined, το explicit inlining άλλαξε τον τρόπο που ο HLS βλέπει τις προσβάσεις → λιγότερα intermediate registers.

Expression balancing

INFO: Balancing expressions in 'aes256_encrypt_ecb':

82 expression(s) balanced

Στο naive ήταν 36 expressions. Στο pipelined 82 — ο HLS αναδιοργάνωσε το δέντρο των πράξεων σε βαθύτερο pipeline με λιγότερα παράλληλα paths → λιγότερα FF για intermediate values.

Explicit inlining vs auto inlining

Στο naive ο HLS έκανε auto-inlining αλλά διατήρησε ξεχωριστά pipeline modules για κάθε function (βλέπε aes_expandEncKey ως ξεχωριστό module με 65976 FF + 510980 LUT στο naive). Στο pipelined το explicit #pragma HLS INLINE οδήγησε σε ενιαίο scheduling — ο HLS μοιράζει τα resources μεταξύ των inlined bodies αντί να διατηρεί ξεχωριστά sets ανά function.

AES Vectorized Αποτελέσματα

Estimated Fmax: 448.83 MHz,

| Module / Loop | Issue Type | Latency (Cycles) | Latency (ns) | Interval | Pipelined | BRAM | DSP | FF | LUT | URAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aes256_encrypt_ecb | — | 227 | 2270 | 228 | no | 0 | 0 | 4779 | 4004 | 0 |
| ecb2 | II Violation | 37 | 370 | 36 | loop auto-rew | 0 | 0 | 2467 | 478 | 0 |
| ecb3 | II Violation | 158 | 1580 | 157 | loop auto-rew | 0 | 0 | 901 | 2508 | 0 |

Throughput στο Fmax = 448.83 MHz:

ThroughputFmax = 128 * 448.83 * 106 / 227 = 253.02 Mbps (Bblock = 128 bits, fclk = 448.83 MHz, Lcycles = 227)

| Μέτρο | Naive | Pipelined | Βελτίωση | Vectorized | Βελτίωση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latency (cycles) | 459 | 434 | −5.4% | 227 | −50.5% |
| Interval (II) | 460 | 435 | −5.4% | 228 | −50.4% |
| Throughput @ 100MHz | 27.89 Mbps | 29.49 Mbps | +5.7% | 56.39 Mbps | +102.2% |
| Throughput @ Fmax | 38.26 Mbps | 41.31 Mbps | +8.0% | 253.02 Mbps | +561.3% |
| Fmax | 137.16 MHz | 140.12 MHz | +2.2% | 448.83 MHz | +227.2% |
| FF | 72496 | 22141 | −69.5% | 4779 | −93.4% |
| LUT | 538847 | 176234 | −67.3% | 4004 | −99.3% |
| ecb3 II | 16 | 12 | +25.0% | 12 | +25.0% |

Αιτία 1 — Εξάλειψη loop control logic (κύρια αιτία)

Στο Pipelined, κάθε loop (sub, mix, addkey, cpkey, ecb1) παράγει hardware FSM με μετρητές, enable signals, και mux για να ελέγχει ποια iteration τρέχει. Με complete UNROLL όλων των loops:

Μηδέν loop counters → μηδέν FF για μετρητές

Μηδέν FSM states → μηδέν LUT για control logic

Όλα γίνονται pure combinational logic χωρίς state

Αιτία 2 — ARRAY_PARTITION εξαλείφει memory decode logic

Στο Pipelined το buf ήταν memory με address decoder:

address → mux(16:1) → output

Αυτό το mux δέντρο κοστίζει LUTs. Με complete partition:

Κάθε buf[i] = ξεχωριστό register/port

Μηδέν address decode logic → άμεση σύνδεση

Αιτία 3 — Constant propagation μετά το unrolling

Με όλα τα loop indices γνωστά compile-time, ο HLS κάνει aggressive constant folding:

Εκφράσεις τύπου buf[i*4 + col] με γνωστό i και col → απευθείας wire

Πολλές ενδιάμεσες τιμές απλοποιούνται ή εξαφανίζονται εντελώς

Expression balancing 163 εκφράσεις (vs 82 Pipelined) → εντατικότερη απλοποίηση

Αιτία 4 — buf γίνεται ap_ovld (ports) αντί memory

INFO: Setting interface mode on port 'buf_0' to 'ap_ovld'

...

INFO: Setting interface mode on port 'buf_15' to 'ap_ovld'

Το buf δεν είναι πλέον BRAM/LUTRAM — είναι 16 ξεχωριστά I/O registers. Εξαλείφεται όλη η memory interface logic (read/write enable, address bus, data bus muxing).

AES Vectorized (+ ARRAY PARTITIONING στο sbox) Αποτελέσματα

Estimated Fmax: 252.27 MHz

| Module / Loop | Issue Type | Latency (Cycles) | Latency (ns) | Interval | Pipelined | BRAM | DSP | FF | LUT | URAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aes256_encrypt_ecb | — | 33 | 330 | 34 | no | 0 | 0 | 2482 | 79632 | 0 |
| ecb2 | — | 9 | 90 | 8 | loop auto-rew | 0 | 0 | 782 | 11240 | 0 |
| ecb3 | — | 15 | 150 | 14 | loop auto-rew | 0 | 0 | 527 | 34923 | 0 |

Throughput στο Fmax = 252.27 MHz:

ThroughputFmax = 128 * 252.27 * 106 / 33 = 978.49 Mbps (Bblock = 128 bits, fclk = 252.27 MHz, Lcycles = 33)

| Μέτρο | Naive | Pipelined | Βελτίωση vs Naive | Vectorized | Βελτίωση vs Naive | Vectorized+sbox | Βελτίωση vs Naive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latency (cycles) | 459 | 434 | −5.4% | 227 | −50.5% | 33 | −92.8% |
| Interval (II) | 460 | 435 | −5.4% | 228 | −50.4% | 34 | −92.6% |
| Throughput @100MHz | 27.89 Mbps | 29.49 Mbps | +5.7% | 56.39 Mbps | +102.2% | 387.88 Mbps | +1290.9% |
| Throughput @Fmax | 38.26 Mbps | 41.31 Mbps | +8.0% | 253.02 Mbps | +561.3% | 978.49 Mbps | +2456.5% |
| Fmax | 137.16 MHz | 140.12 MHz | +2.2% | 448.83 MHz | +227.2% | 252.27 MHz | +83.9% |
| FF | 72496 | 22141 | −69.5% | 4779 | −93.4% | 2482 | −96.6% |
| LUT | 538847 | 176234 | −67.3% | 4004 | −99.3% | 79632 | +47.8% |
| II Violations | 2 | 2 | — | 2 | — | 0 | ✅ |
| ecb3 II | 16 | 12 | +25.0% | 12 | +25.0% | 1 | +93.8% |

N-Body Molecular Dynamics

Nbody Naïve Αποτελέσματα

Estimated Fmax: 141.08 MHz

| Module / Loop | Issue Type | Violation Type | Latency (Cycles) | Latency (ns) | Iteration Latency | Interval | Trip Count | Pipelined | BRAM | DSP | FF | LUT | URAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| md_kernel | — | — | 2419 | 2419e4 | — | 2304 | — | loop auto-rew | 0 | 208 | 35562 | 20870 | 0 |
| loop_i | II Violation | Resource Limitation | 2417 | 2417e4 | 123 | 9 | 256 | yes | — | — | — | — | — |

Τι έκανε ο HLS αυτόματα

INFO: automatically set the pipeline for Loop<loop_i>

INFO: Unrolling loop 'loop_j' completely with a factor of 16

Ο HLS από μόνος του:

Pipeline στον loop_i (εξωτερικός, 256 iterations)

Unroll ×16 στον loop_j (εσωτερικός, 16 iterations)

Δηλαδή ο loop_j εξαφανίστηκε τελείως και όλες οι 16 επαναλήψεις έγιναν inline μέσα στον loop_i.

Το κύριο πρόβλημα — position arrays με limited ports

WARNING: Unable to schedule 'load' on array 'position_x'

due to limited memory ports (II=1,2,3,4,7,8)

Pipelining result: Final II = 9, Depth = 123, loop 'loop_i'

Αφού ο HLS έκανε unroll ×16 τον loop_j, τώρα κάθε iteration του loop_i χρειάζεται 16 ταυτόχρονα reads από το position_x (ένα για κάθε γείτονα j). Αλλά το position_x είναι BRAM με 2 ports → μόνο 2 reads/cycle → II=9 (16 reads ÷ 2 ports ≈ 8, +1 για overhead).

Το ίδιο ισχύει για position_y, position_z και NL.

Τα FP units που δημιουργήθηκαν

INFO: Generating 'dadd_64ns'    : 8 instances  ← double addition

INFO: Generating 'dadddsub_64ns': 8 instances  ← double add/sub

INFO: Generating 'ddiv_64ns'    : 2 instances  ← double division (!)

INFO: Generating 'dmul_64ns'    : 20 instances ← double multiply

Παρατηρήσεις:

20 double multipliers — πολύ ακριβό σε DSPs

2 double dividers — η r2inv = 1.0/(...) είναι η πιο αργή πράξη (~11 cycles latency όπως φαίνεται από το ddiv_64ns_64ns_64_11)

Depth=123 cycles — κυριαρχείται από την FP division latency.

Το μέτρο απόδοσης για τον αλγόριθμο MD/KNN είναι τα GFLOPS (Giga Floating-Point Operations Per Second), καθώς ο πυρήνας χρησιμοποιεί αποκλειστικά πράξεις διπλής ακρίβειας (double). Ανά ζεύγος ατόμου-γείτονα εκτελούνται 21 πράξεις κινητής υποδιαστολής: 9 πολλαπλασιασμοί, 7 προσθέσεις/αφαιρέσεις και 1 διαίρεση για τον υπολογισμό της απόστασης και της δύναμης Lennard-Jones.

| Υπολογισμός | Πράξεις | FLOP |
| --- | --- | --- |
| delx, dely, delz | 3× sub | 3 |
| delx²+dely²+delz² | 3× mul + 2× add | 5 |
| 1.0/(...) | 1× div | 1 |
| r2inv²×r2inv | 2× mul | 2 |
| lj1×r6inv − lj2 | 1× mul + 1× sub | 2 |
| r6inv×potential | 1× mul | 1 |
| r2inv×potential | 1× mul | 1 |
| delx×force, dely×force, delz×force | 3× mul | 3 |
| fx+=, fy+=, fz+= | 3× add | 3 |
| Σύνολο ανά γείτονα |  | 21 FLOP |

Για Natoms​=256 άτομα και Nneighbors=16 γείτονες ανά άτομο, το συνολικό υπολογιστικό φορτίο ανά κλήση του πυρήνα είναι:

FLOPtotal=21×16×256=86,016  FLOP

Το throughput υπολογίζεται ως:

GFLOPS = FLOPtotal × fclk / Lcycles

Για την naive υλοποίηση, με L=2,419 cycles fclk​=100 MHz, το throughput ανέρχεται σε 3.556 GFLOPS. Στη μέγιστη εκτιμώμενη συχνότητα fmax​=141.08 MHz το throughput φτάνει τα 5.014 GFLOPS. Η απόδοση αυτή περιορίζεται κυρίως από τον II Violation του loop_i (II=9) λόγω περιορισμένων memory ports στα arrays θέσης, καθώς και από την latency 11 κύκλων της διαίρεσης κινητής υποδιαστολής στον υπολογισμό του r−2.